Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Омский государственный технический университет»

Кафедра «Машиноведение»

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ № 2

по дисциплине

«СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ»

за I семестр 2026/27 уч. года

по теме «Кручение»

Вариант: 11-2-23-4

Выполнил: ст. гр.ОмГТУ-251

Иванов И.И. __________

Дата:		__________

Проверил: Ст. преп. каф.

«Машиноведение»

Онищук С.Ю. _____________

Дата:		__________

Омск – 2026

ЗАДАЧА 2. Кручение

Дано: значение нагрузок (см. прил. 1), схема нагружения, способ закрепления и координаты приложения нагрузок (прил. 2).

|  | L, кНм | m, кНм/м | l, м | τМПа | α=d/D=0,5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 20 | 1 | 90 | D= 2d |  |

Требуется:

1. Записать уравнение крутящего момента Mк(z), граничные условия задачи, рассчитать значение крутящего момента по участкам. 2. Выполнить чертёж схемы и эпюру в масштабе. Определить опасное сечение. 3. Из условия прочности подобрать размеры круглого dкр и кольцевого поперечного сечения вала при отношении диаметров D:d = 2:1, приняв допускаемое напряжение [τ] = 90 МПа. Сравнить веса выбранных стержней.

Решение:

1. Совместим начало координат "0" с левым концом стержня и направим координатную ось z вдоль его продольной оси

Qy(z)

, поставим отрезки в диапазоне от 0 до 4l с шагом в l.

2. В соответствии со схемой нагружения разделим стержень на 4 участка (I-IV).

3. Запишем уравнение крутящих моментов:

Mк(z) = Mк(0) − 20(z − l) + 20(z − 2l) + 40(z − 2l) − 40(z − 3l) + 40(z − 3l)

# 4. Запишем граничные условия. Г.У.: Mк(4l) = 6 кНм.

# 5. Крутящий момент в нулевом сечении найдём из общего уравнения, подставив z = 4l, откуда выразим Mк(0):

Mк(4l) = Mк(0) − 20(z − l) + 20(z − 2l) + 40(z − 2l) − 40(z − 3l) + 40(z − 3l) = 6 кНм.

# Mк(0) = 6 + (-60) = -54 кНм.

# Осуществим проверку через уравнение равновесия моментов относительно свободного конца (4l), как в теоретической механике, принимая за положительное направление, направление момента против часовой стрелки, т.е. там, где «+» сверху:

# ΣM_z = 54 + (-54) = 0.

# Реактивный момент заделки Mр = 54 кНм.

# Значения моментов совпали, значит уравнение моментов и граничные условия были определены верно.

6. Построение графиков ведётся по участкам. Вместо z подставляем значения границ участков.

I участок  0 ≤ z ≤ l.

Mк(z) = Mк(0)

Mк(0) = -54 кНм.

Mк(l) = -54 − (0)·1 = -54 кНм.

II участок  1l ≤ z ≤ 2l.

Mк(z) = Mк(0) − 20(z − l)

Mк(l) = -54 кНм.

Mк(2l) = -54 − (20)·1 = -74 кНм.

III участок  2l ≤ z ≤ 3l.

Mк(z) = Mк(0) − 20(z − l) + 20(z − 2l) + 40(z − 2l)

Mк(2l) = -74 кНм.

Mк(3l) = -74 − (-40)·1 = -34 кНм.

IV участок  3l ≤ z ≤ 4l.

Mк(z) = Mк(0) − 20(z − l) + 20(z − 2l) + 40(z − 2l) − 40(z − 3l) + 40(z − 3l)

Mк(3l) = -34 кНм.

Mк(4l) = -34 − (-40)·1 = 6 кНм.

= 6 кНм.

7. Запишем все значения в таблицу

|  | I участок |  | II участок |  | III участок |  | IV участок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| z | 0 | l | l | 2l | 2l | 3l | 3l | 4l |
| Мк(z), кНм | -54 | -54 | -54 | -74 | -74 | -34 | -34 | 6 |

V(z)·EJx

8. По полученным значениям строим эпюру.

Опасное сечение z=2 м, Mк.max = 74 кНм.

9. Подберем размеры поперечного сечения по условию прочности τmax ≤ [τ]. Касательные напряжения, которые возникают при кручении, определяются по формуле: 
τmax = Mк.max / Wρ, где Wρ – полярный момент сопротивления. Таким образом, для данного стержня можно определить:

Wρ=Mк.мах[τ]=74∙10390∙106=0,822∙10-3 м3

Для круглого сечения: Полярный момент равен: Wρ = 0,2d3кр.

dкр=3Wρ0,2=100030,822∙10-30,2=160,197 мм

Из нормального ряда выбираем значение dкр=165 мм.

Определим касательные напряжения для круглого стержня в опасном сечении:

τкр=Mк.махWρ=Mк.мах0,2dкр3=741000∙0,2∙1653=82,366 МПа

σрасчmax≤σ=90 МПат.е. τкр = 82,366 ≤ [τ] = 90 МПа, условие прочности выполняется.

Для кольцевого сечения: Wρ = 0,2D3(1-1/α4), где α = D/d = 2.

D=10003Wρ0,21-1/α4=30,822∙10-30,21-1/24=163,68 мм

Принимаем: D = 166 мм. d= D/α= 166/2 = 83 мм.

Определим касательные напряжения для кольцевого стержня в опасном сечении:

τкол=Mк.махWρ=Mк.мах0,2D31-1α4=741000∙0,2∙0,16631-124=86,279 МПа

σрасчmax≤σ=90 МПат.е. τкол = 86,279 ≤ [τ] = 90 МПа, условие прочности выполняется.

Массу выбранных стержней оценим по их площадям:

Fкр=πdкр4=3,14∙0,1654=21,382∙10-3 м2

Fкол=π(D2-d2)4=3,14∙(0,1662-0,0832)4=16,232∙10-3 м2

Т.к. Fкр > Fкол, следовательно, mкр > mкол, а значит кольцевое сечение оптимальное.