Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Омский государственный технический университет»

Кафедра «Машиноведение»

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ № 1

по дисциплине

«СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ»

за I семестр 2026/27 уч. года

по теме «Растяжение-сжатие»

Вариант: 11-2-23-4

Выполнил: ст. гр.ОмГТУ-251

Иванов И.И. __________

Дата:		__________

Проверил: Ст. преп. каф.

«Машиноведение»

Онищук С.Ю. _____________

Дата:		__________

Омск – 2026

ЗАДАЧА 1. Растяжение – сжатие.

Дано: значение нагрузок, схема нагружения, способ закрепления и координаты приложения нагрузок.

|  | P, кН | q, кН/м | l, м | МПа | h= 2b |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15 | 15 | 1 | 160 |  |  |

Требуется: 1. Записать уравнение продольной силы N(z), граничные условия задачи (Г.У.), рассчитать значение продольной силы по участкам (8 точек). 2. Выполнить чертёж схемы и эпюру в масштабе. Определить опасное сечение (координату z при |Nmax|). 3. Из условия прочности подобрать размер прямоугольного поперечного сечения с соотношением высоты к основанию h/b = 2/1. Полученные значения округлить до нормального ряда чисел. 4. Вычислить нормальные напряжения в опасном сечении z.

Решение:

1. Совместим начало координат "0" с левым концом стержня и направим координатную ось z вдоль его продольной оси

Qy(z)

, поставим отрезки в диапазоне от 0 до 4l с шагом в l.

2. В соответствии со схемой нагружения разделим стержень на 4 участка (I-IV).

3. Запишем уравнение продольных сил:

N(z)=N(0) − [ 0│I + 2q(z − l)│II − 2q(z − 2l)│III − P│IV ]

# 4. Запишем граничные условия.

# N(0) = 45 кН.

5. Раскроем квадратные скобки:

N(z) = N(0) − 2q(z − l) + 2q(z − 2l) + P

6. Определим значения продольной силы N(z) по участкам:

I участок  0 ≤ z ≤ l.

N(0) = 45 = 45 кН.

N(l) = 45 = 45 кН.

II участок  l ≤ z ≤ 2l.

N(l) = 45 − 2q(l − l) = 45 кН.

N(2l) = 45 − 2q(2l − l) = 15 кН.

III участок  2l ≤ z ≤ 3l.

N(2l) = 45 − 2q(2l − l) + 2q(2l − 2l) = 15 кН.

N(3l) = 45 − 2q(3l − l) + 2q(3l − 2l) = 15 кН.

IV участок  3l ≤ z ≤ 4l.

N(3l) = 45 − 2q(3l − l) + 2q(3l − 2l) + P = 30 кН.

N(4l) = 45 − 2q(4l − l) + 2q(4l − 2l) + P = 30 кН.

7. Запишем все значения в таблицу

|  | I участок |  | II участок |  | III участок |  | IV участок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| z | 0 | l | l | 2l | 2l | 3l | 3l | 4l |
| N(z) | 45 | 45 | 45 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 |

V(z)·EJx

8. По полученным значениям строим эпюру.

Опасное сечение z=0 м, |N|max=45 кН.

9. Расчёт на прочность.

Условие прочности по допускаемым напряжениям: σmax ≤ [σ], где ,

Далее определим минимальную площадь Fmin сечения балки:

Fmin = Nmax[σ]=45∙103160∙106=0,281∙10-3 м2

Из условия h = 2b, определим ширину b балки. F = bh=2b2, откуда

b=0,5F=0,5∙0,281∙10-3=0,01186  м

Из нормального ряда выбираем значение b = 12 мм. h = 2b = 24 мм.

Определим нормальные напряжения для выбранного стержня в опасном сечении:

σmax=NmaxF=Nmaxbh=45∙10312∙10-3∙24∙10-3=156,25 МПа

σрасчmax≤σ=160 МПат.е. 156,25 МПа ≤ 160 МПа, условие прочности выполняется.