Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Омский государственный технический университет»

Кафедра «Машиноведение»

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ № 2

по дисциплине

«СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ»

за I семестр 2026/27 уч. года

по теме «Кручение»

Вариант: 11-2-23-4

Выполнил: ст. гр.ОмГТУ-251

Иванов И.И. __________

Дата:		__________

Проверил: Ст. преп. каф.

«Машиноведение»

Онищук С.Ю. _____________

Дата:		__________

Омск – 2026

ЗАДАЧА 2. Кручение

Дано: значение нагрузок (см. прил. 1), схема нагружения, способ закрепления и координаты приложения нагрузок (прил. 2).

|  | L, кНм | m, кНм/м | l, м | τМПа | α=d/D=0,5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 5 | 1 | 90 | D= 2d |  |

Требуется:

1. Записать уравнение крутящего момента Mк(z), граничные условия задачи, рассчитать значение крутящего момента по участкам. 2. Выполнить чертёж схемы и эпюру в масштабе. Определить опасное сечение. 3. Из условия прочности подобрать размеры круглого dкр и кольцевого поперечного сечения вала при отношении диаметров D:d = 2:1, приняв допускаемое напряжение [τ] = 90 МПа. Сравнить веса выбранных стержней.

Решение:

1. Совместим начало координат "0" с левым концом стержня и направим координатную ось z вдоль его продольной оси

Qy(z)

, поставим отрезки в диапазоне от 0 до 4l с шагом в l.

2. В соответствии со схемой нагружения разделим стержень на 4 участка (I-IV).

3. Запишем уравнение крутящих моментов:

Мк(z)=Мк(0)│I – L+ 3m(z – l)│II – 3m·(z – 2l)│III  – 2m·(z – 3l)│IV

# 4. Запишем граничные условия. Граничное условие (Г.У.) – это информация о величине продольной силы в начале и конце стержня. Г.У.: Мк(4l) = 0 кНм.

# 5. Крутящий момент в нулевом сечении найдем из общего уравнения крутящих моментов подставив z = 4l, откуда выразим Mк (0):

Мк(4l)=Мк(0) – L+ 3m(4l – l)– 3m·(4l – 2l) – 2m·(4l  – 3l) = 0.

# Мк(0) = L – 3m3l + 3m2l + 2ml = L – ml = 10 – 5 = 5 кНм.

# Осуществим проверку через уравнение равновесия моментов относительно свободного конца (4l), как в теоретической механике, принимая за положительное направление, направление момента против часовой стрелки, т.е. там, где «+» сверху:

# Мк(0) – L + 3m(2l-l) – 2m (4l-3l) = 0

# Мк(0) = L – 3ml + 2ml = L – ml = 10 – 5 = 5 кНм.

# Значения моментов совпали, значит уравнение моментов и граничные условия были определены верно.

6. Построение графиков ведётся по участкам. Вместо z подставляем значения границ участков.

I участок  0 ≤ z ≤ l .

Мк(z)=Мк(0)│I

Мк(0)= Мк(0)= 5 кНм.

Мк (l)= Мк (0) = 5 кНм.

II участок l ≤ z ≤ 2l.

Мк(z)=Мк(0) – L+ 3m(z – l)│II

Мк (l)= Мк (0) – L + 3m( l – l) = Мк(0) – L = 5 – 10 = – 5 кНм.

Мк (2l) = Мк (0) – L + 3m( 2l – l) = Мк(0) – L +3ml = 5 – 10 + 3*5 = 10 кНм.

III участок 2l ≤ z ≤ 3l.

Мк(z)=Мк(0)│I – L+ 3m(z – l)│II – 3m·(z – 2l)│III

Мк (2l)= Мк (0) – L + 3m( 2l – l) – 3m·(2l – 2l) = Мк(0) – L +3ml = 5 – 10 + 3*5 = 10 кНм.

Мк(3l)=Мк(0)–L+3m(3l–l)–3m(3l–2l)=Мк(0)–L+6ml–3ml=Мк(0)–L+3ml=5–10+6*5–3*5=10 кНм.

IV участок 3l ≤ z ≤ 4l.

Мк(z)=Мк(0)│I – L+ 3m(z – l)│II – 3m·(z – 2l)│III  – 2m·(z – 3l)│IV

Мк(3l)=Мк(0)–L+ 3m(3l–l)–3m(3l–2l)–2m(3l–3l)=Мк(0)–L+ 6ml–3ml=5–10+6*5–3*5=10 кНм.

Мк(4l)=Мк(0)–L+3m(4l–l)–3m(4l–2l)–2m(4l–3l)=Мк(0)–L+9ml–6ml–2ml =

= 5–10+9*5–6*5-2*5=0 кНм.

7. Запишем все значения в таблицу

|  | I участок |  | II участок |  | III участок |  | IV участок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| z | 0 | l | l | 2l | 2l | 3l | 3l | 4l |
| Мк(z), кНм | 5 | 5 | –5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |

V(z)·EJx

8. По полученным значениям строим эпюру.

Опасное сечение z=2l, Мк.max= 10 кНм.

9. Подберем размеры поперечного сечения по условию прочности τmax ≤ [τ]. Касательные напряжения, которые возникают при кручении, определяются по формуле: 
τmax = Mк.max / Wρ, где Wρ – полярный момент сопротивления. Таким образом, для данного стержня можно определить:

Wρ=Mк.мах[τ]=10∙10390∙106=0.111∙10-3 м3

Для круглого сечения: Полярный момент равен: Wρ = 0,2d3кр.

dкр=3Wρ0,2=100030.111∙10-30,2=82,2 мм

Из нормального ряда выбираем значение dкр=85 мм.

Определим касательные напряжения для круглого стержня в опасном сечении:

τкр=Mк.махWρ=Mк.мах0,2dкр3=101000∙0,2∙853=81,4 МПа

т.е. τкр ≤ [τ] = 90 МПаσрасчmax≤σ=180 МПа, условие прочности выполняется.

Для кольцевого сечения: Wρ = 0,2D3(1-1/α4), где α = D/d = 2.

D=10003Wρ0,21-1/α4=30.111∙10-30,21-1/24=83,9 мм

Принимаем: D = 86 мм. d= D/α= 86/2 = 43 мм.

Определим касательные напряжения для кольцевого стержня в опасном сечении:

τкол=Mк.махWρ=Mк.мах0,2D31-1α4=101000∙0,2∙0,08631-124=83,85 МПа

т.е. τкол ≤ [τ] = 90 МПаσрасчmax≤σ=180 МПа, условие прочности выполняется.

Массу выбранных стержней оценим по их площадям:

Fкр=πdкр4=3,14∙0,0854=5,675∙10-3 м2

Fкол=π(D2-d2)4=3,14∙(0,0862-0,0432)4=4,357∙10-3 м2

Т.к. Fкр > Fкол, следовательно, mкр > mкол, а значит кольцевое сечение оптимальное.